PERENCANAAN PLAT INJAK

Data Berat Jenis :

- Beton Bertulang 	= 2400 Kg/m3

- Aspal + Overlay	= 2240 Kg/m3

- Air 			= 1000 Kg/m3

Data Plat Injak :

- Tebal 		= 20 cm = 0,2 m

- Tebal lapisan aspal + overlay = 10 cm = 0,1 m

- Tebal genangan air hujan 	= 5 cm = 0,05 m

- Lebar plat injak 		= 2 m

- Lebar jembatan total 		= 22,7 m

- PEMBEBANAN

Analisa beban yang terjadi :

- Beban Mati :

Ditinjau selebar (b)			= 1 m

Berat sendiri plat beton = 0,2 x 1 x 2400	= 480 Kg/m

Berat aspal 	= 0,2 x 1 x 2240 	= 224 Kg/m

Berat air hujan 	= 0,05 x 1 x 1000	=   50 Kg/m

Total beban mati	= 754 Kg/m

- Beban Hidup :

Beban Truck “T”

(Plat injak diasumsikan satu arah)

Faktor beban ultimit = 1,8 (RSNI T-02-2005, Tabel 12)

Beban hidup yang ada pada jembatan adalah beban dari roda ganda truck sebesar T=112,5 kN.

Faktor beban dinamis untuk pembebanan truck diambil (DLA) = 0,3.

Beban truck “T”: PTT = (1 + DLA) x T = (1+0,3) x 112,5 = 146,25 kN = 14625 kg

q = 14625 Kg

Lebar bidang kontak roda truk = 40 cm

Beban Kombinasi :

Beban Mati	= 1,2 x 754 	=904,8 Kg/m

Beban Hidup 	= 1,6 x 14625 = 23400 Kg

Momen :

RA = RB = ½ x (23400 x 0,4 + 904,8 x 2) = 5584,8 Kg

Mmax 	= RA x 1 – qm x 1 x 0,5 – 23400 x 0,2 x 0,1

= 5584,8 – (904,8 x 0,5) – (23400 x 0,02)

= 4664,4 Kgm

- PENULANGAN

b	= 100 cm

d’	= 200 – 50 = 150 mm = 15 cm

f’c 	= 35 MPa

fy	= 390 Mpa

M	= 46,64 kNm

(Berdasarkan BMS 1992 bagian 5 Perencanaan Komponen Beton)

ρ min = 1,4fy = 1,4390 = 0,00359

ρ = KcR x fy-(KcR x fy)2-2,4 x KcRx( Mb x d2)x(fy2f'c)1,2 x KcRx (fy2f'c)

= 0,75 x 390-(0,75x390)2-2,4 x 0,75 x46,64x1061000x1502x(390235)1,2 x 0,75x (390235)

= 0,00745

ρ max = 0,75 0,85 x f'c fy β 600600+fy  = 0,75 0,85 x 35 390  0,85600600+390  = 0,0294

min <  < max

Dipakai  = 0,00745

- Tulangan atas

As = ρ x b x d = 0,00745 x 1000 x 150 = 1117,5 mm2 = 11,20 cm2

Dipakai tulangan D13 – 100, As = 12,70 cm2

- Tulangan bagi

As’ = 0,5 As = 0,5 * 1117,5 = 558,75 mm2 = 5,58 cm2

Dipakai tulangan D10 – 100, As = 7,13 cm2