PERHITUNGAN PLAT LANTAI (SLAB)

- DATA BAHAN STRUKTUR

| Fc’ | 25 | Mpa |
| --- | --- | --- |
| Fy | 240 | Mpa |

Kuat tekan beton,

Tegangan leleh baja untuk tulangan lentur,

- DATA PLAT LANTAI

Panjang bentang plat arah x,	(Lx)

Panjang bentang plat arah y,	(Ly)

Tebal plat lantai,			(h)

Koefisien momen plat untuk,	(β)

| Type plat | Ly | Lx | Ln | β | h dipakai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| A | 3.155 | 1.250 | 3.155 | 2.524 | 0.120 |
| B | 3.590 | 3.155 | 3.590 | 1.138 | 0.120 |
| C | 3.155 | 2.080 | 3.155 | 1.517 | 0.120 |
| D | 3.155 | 1.630 | 3.155 | 1.936 | 0.120 |
| E | 3.155 | 2.225 | 3.155 | 1.418 | 0.120 |
| F | 1.620 | 1.500 | 1.620 | 1.080 | 0.120 |
| G | 2.300 | 1.620 | 2.300 | 1.420 | 0.120 |
| H | 3.710 | 1.620 | 3.710 | 2.290 | 0.120 |
| I | 2.300 | 2.000 | 2.300 | 1.150 | 0.120 |
| J | 2.000 | 1.850 | 2.000 | 1.081 | 0.120 |
| K | 2.770 | 1.250 | 2.770 | 2.216 | 0.120 |
| L | 3.590 | 2.770 | 3.590 | 1.296 | 0.120 |
| M | 3.710 | 3.225 | 3.710 | 1.150 | 0.120 |
| N | 3.225 | 2.300 | 3.225 | 1.402 | 0.120 |
| O | 3.225 | 2.225 | 3.225 | 1.449 | 0.120 |

- BEBAN PLAT LANTAI

- Beban Mati (Dead Load)

| No | Jenis Beban Mati | Berat Satuan | Tebal (m) | Q(KN/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Berat sendiri plat lantai (KN/m³) | 24.00 | 0.12 | 2.880 |
| 2 | Berat spasi lantai (KN/m³) | 21.00 | 0.03 | 0.630 |
| 3 | Berat Keramik | 0.20 | - | 0.200 |
| 4 | Urugan Pasir | 15.00 | 0.03 | 0.450 |
| 5 | Berat plafon dan rangka (KN/m³) | 0.19 | - | 0.190 |
|  | Total beban mati | QD |  | 4.350 |

- Beban Hidup (Live Load)

Beban hidup pada lantai bangunan 	= 200 kg/m²

| Ql | 2.000 | KN/m² |
| --- | --- | --- |

- Beban Rencana Terfaktor

Beban rencana terfaktor

Rumus :

(1,2 x QD) + (1,6 x QL)			= (1,2 x 4,350) + (1,6 x 2,000)

= 842 kg/m²

| Qu | 8.420 | KN/m² |
| --- | --- | --- |

- Momen Plat Akibat Beban Terfaktor

| Mulx | Clx*0.001*Qu*Lx² |
| --- | --- |
| Muly | Cly*0.001*Qu*Lx² |
| Mutx | Ctx*0.001*Qu*Lx² |
| Muty | Cty*0.001*Qu*Lx² |

Momen lapangan arah x,

Momen lapangan arah y,

Momen tumpuan arah x,

Momen tumpuan arah y,

Momen rencana (Maks) plat,

- PENULANGAN PLAT

| Untuk : fc' ≤ 30 Mpa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Faktor bentuk distribusi tegangan beton, | β₁ | 0.85 |  |  |  |  |
| Rasio tulangan pada kondisi balance, | ρb | β₁*0.85*fc'/fy*600/(600+fy) |  |  |  |  |
| Faktor Tahanan momen Maksimum, | Rmax | 0.75*ρb*fy*[1-1/2*0.75*ρb*fy/(0.85*fc)] |  |  |  |  |
| Faktor Reduksi Kekuatan lentur, | ᶲ | 0.80 |  |  |  |  |
| Jarak tulangan Terhadap sisi luar beton, | ds=d' | ts+Ø/2 |  |  |  | mm |
| Tebal efektif plat lantai, | d | h-ds |  |  |  | mm |
| Ditinjau plat lantai selebar 1 m, | b | 1000 |  |  |  | mm |
| Momen nominal rencana, | Mn | Mu/Ø |  |  |  | KNm |
| Faktor Tahanan momen, | Rn | Mn*10^-6/ (b*d²) |  |  |  |  |
| Rasio Tulangan yang diperlukan, | ρ | 0.85*fc'/fy*[1-√[1-2*Rn/(0.85*fc')] |  |  |  |  |
| Rasio Tulangan minimum, | ρmin | → |  |  |  |  |
| Rasio tulangan yang digunakan, | ρ | → |  |  |  |  |
| Luas tulangan yang diperlukan, | As | m |  |  |  | mm² |
| Jarak tulangan yang diperlukan, | s | ∏/4*Ø²*b/As |  |  |  | mm |
| Jarak tulangan Maksimum, | Smax | 2*h |  |  |  | mm |
| Jarak tulangan Maksimum, | Smax | → |  |  |  | mm |
| Jarak Sengkang yang harus digunakan | s | → |  |  |  | mm |
| Diambil jarak sengkang: | s | → |  |  |  | mm |
| Digunakan tulangan, | Ø 10 - 125 |  |  |  |  |  |
| luas tulangan terpakai, | At |  | ∏/4*Ø²*b/s |  |  | mm² |

- KONTROL LENDUTAN NORMAL

|  |  | Mpa = N/mm² |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modulus elastis beton, |  | Ec | 4700*√fc' |  |  | Mpa |
| Modulus elastis baja tulangan, |  | Es | 200000 |  |  | Mpa |
| Beban merata (tak terfaktor) pada plat |  | Q | QD + QL |  |  | N/mm |
| Panjang bentang plat, |  | Lx | → |  |  | Mm |
| Batas lendutan maksimum yang diijinkan, |  | Lx/240 | → |  |  | Mm |
| Momen inersia brutto penampang plat, |  | Ig | 1/12*b*h³ |  |  | mm³ |
| Momen keruntuhan lentur beton, |  | fr | 0.7*√fc' |  |  | Mpa |
| Nilai perbandingan modulus elastis, |  | n | Es/Ec |  |  |  |
| Jarak garis netral terhadap sisi atas beton, |  | c | n*As/b |  |  | Mm |
| Momen inersia penampang retak yang di transformasikan ke beton dihitung sbb : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Icr | 1/3*b*c³+n*As*(d-c)² |  |  |  |
|  |  | yt | h/2 |  |  |  |
| Momen retak : |  | Mcr | fr*Ig/yt |  |  |  |
| Momen maks akibat beban (tanpa faktor beban) : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ma | 1/8*Q*Lx² |  |  |  |
| Inersia efektif untuk perhitungan lendutan, |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ie | (Mcr/Ma)³*ig+[1-(Mcr/Ma)³]*Icr |  |  | mm⁴ |
| Lendutan elastis seketika akibat beban mati dan beban hidup : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | δe | 5/384*Q*Lx⁴/(Ec*Ie) |  |  | Mm |
| Rasio tulangan slab lantai : |  | ρ | As/(b*d) |  |  |  |
| Faktor ketergantungan waktu untuk beban mati (jangka waktu > 5 tahun), nilai : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ϛ | 2.0 |  |  |  |
|  |  | λ | Ϛ/(1+50*ρ) |  |  |  |
| Lendutan jangka panjang akibat rangkak dan susut : |  |  |  |  |  |  |
| Lendutan total, |  | δg | λ*5/384*Q*Lx⁴/(Ec*Ie) |  |  | Mm |
| Syarat: |  | δtot | δe + δg |  |  | Mm |

PERHITUNGAN QE DAN MOMEN

- DATA PERHITUNGAN

- Perhitungan Q equivalen plat

Rumus :

Qe 		= 0,5*Lx*0,5*Q*LxLx

Qe 		= 0,5*LyLx- 0,5*Q*Lx2Ly

Tabel perhitungan Qe plat :

- Perhitungan momen pada balok memanjang (arah y)

Direncanakan :

- fy			: 240	Mpa

- fc			: 25

- d’			: 50	mm

- Bj beton		: 24	KN/m³

- Tinggi tembok	: 3,5	m

- Bj tembok		: 17	kg

Diambil perhitungan salah satu balok :

3155 mm

2225 mm

A

B

3

1

Pada As A (1-3)

Plat E

- Qe 		= 0,5*Lx*0,5*Q*LxLx

= 0,5*2,225*0,5*8,420*2,2252,225

= 4,68 kN/m'

- H		= 112 x L

= 112 x 2225

= 190 ~ diambil 200 mm

- B 		= 12 x H

= 12 x 200

= 100 ~ diambil 150 mm

- Qu BS	= 1,2 (H x B x Bj Beton)

= 1,2 (200 x 150 x 24)

= 0,86 KN/m

- Qu Tembok	= 1,2 (Tebal Tembok x Tinggi Tembok x Bj Tembok)

= 1,2 (0,15 x 3,5 x 17)

= 10,71 KN/m’

- Qu Total 		= (Qu BS + Qu Tembok + Qu Plat Segitiga E)

= (0,86 + 4,68 + 10,71)

= 16,26 KN/m’

- Momen		= 112 x Qu total x L²

= 112 x 16,26 x 2,225²

= 6,71 KN.m

- V			= 12 x Qu total x L

= 12 x 16,26 x 2,225

= 18,90 KN

PERHITUNGAN BALOK (BEAM)

3155 mm

2225 mm

A

B

3

1

Di ambil data pada As A (1-3) :

| A. DATA BALOK LANTAI |  |  |  |  |  | β₁ | 0.85 | fc ≤ 30 Mpa |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BAHAN STRUKTUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kuat tekan beton, |  |  |  |  |  | Fc' | 25 | Mpa |  |
| Tegangan leleh baja (deform) untuk tulangan lentur, |  |  |  |  |  | Fy | 300 | Mpa |  |
| Tegangan leleh baja (poloa) untuk tulangan geser, |  |  |  |  |  | Fy | 240 | Mpa |  |
| DIMENSI BALOK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lebar balok |  |  |  |  |  | b | 150 | mm |  |
| Tinggi balok |  |  |  |  |  | h | 200 | mm |  |
| Diameter tulangan (deform) yang digunakan, |  |  |  |  |  | TP | 12 | mm |  |
| Diameter sengkang (polos) yang digunakan, |  |  |  |  |  | P | 8 | mm |  |
| Tebal Bersih Selimut Beton, |  |  |  |  |  | ts | 25 | mm |  |
| MOMEN DAN GAYA GESER RENCANA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Momen Rencana positif akibat beban terfaktor, |  |  |  |  |  | Mu + | 6,71 | kN.m |  |
| Momen rencana negatif akibat beban terfaktor, |  |  |  |  |  | Mu - | 6,71 | kN.m |  |
| Gaya geser rencana akibat beban terfaktor, |  |  |  |  |  | Vu | 18,09 | kN |  |

| B. PERHITUNGAN TULANGAN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Untuk : fc' ≤ 30 Mpa |  |  |  |  |  |  |  |
| Faktor bentuk distribusi tegangan beton, |  |  |  |  |  | β₁ | 0.85 |
| Rasio tulangan pada kondisi balance, |  |  |  |  |  | ρb | β₁* 0.85 * fc’/ fy * 600 / ( 600 + fy ) |
| Faktor Tahanan momen Maksimum, |  |  |  |  |  | Rmax | 0.75 * ρb * fy * [1 – ½*0.75* ρb * fy / ( 0.85 * fc’ ) |
| Faktor Reduksi Kekuatan lentur, |  |  |  |  |  | ᶲ | 0.80 |
| Jarak tulangan Terhadap sisi luar beton, |  |  |  |  |  | ds = d' | ts + Ø + D/2 |
| Jumlah tulangan dalam satu baris, |  |  |  |  |  | ns | (b - 2 * ds)/(25 + D) |
| Digunakan jumlah tulangan dalam satu baris, |  |  |  |  |  | ns | → |
| Jarak horizontal pusat ke pusat antara tulangan, |  |  |  |  |  | x | (b-ns*D-2*ds)/(ns - 1) |
| Jarak vertikal pusat ke pusat antara tulangan, |  |  |  |  |  | y | D + 25 |

- β₁		= 0,85

- ρb		= β₁* 0.85 * fc’/ fy * 600 / ( 600 + fy )

= 0,85 * 0,085 * 25/300 *600/(600+300)

= 0,04

- Rmax	= 0.75 * ρb * fy * [1 – ½*0.75* ρb * fy / ( 0.85 * fc’ )

= 0.75 * 0,04 * 300 * [1 – ½*0.75* 0,04 * 300 / ( 0.85 * 25 )

= 7,11

- ᶲ		= 0,80

- ds		= 50 mm (di ambil)

- d		= H – ds

= 200 – 50

= 150 mm

| 1. TULANGAN MOMEN POSITIF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Momen positif nominal rencana, |  |  |  |  |  | Mn | Muᶧ/ᶲ |
| Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, |  |  |  |  |  | ds = d' | 50 |
| Tinggi efektif balok, |  |  |  |  |  | d | h-d' |
| Faktor tahanan momen, |  |  |  |  |  | Rn | Mn * 10⁶ / ( b*d²) |
| Rasio tulangan yang diperlukan : |  |  |  |  |  | ρ | 0.85 * fc’ / fy * [ 1 - √ * [1 – 2 * Rn / ( 0.85 * fc’ ) ] |
| Rasio tulangan maksimum, |  |  |  |  |  | ρmax | 0,75*[(0,85*fc'/fy)*(β₁)*(600/(600+fy))] |
| Rasio tulangan minimum, |  |  |  |  |  | ρmin | 1,4 / fy |
| Rasio tulangan yang digunakan, |  |  |  |  |  | ρ | → |
| Luas tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  |  | As | ρ *b * d |
| Jumlah tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  |  | n | As / (π / 4 * D²) |
| Digunakan tulangan, |  |  |  |  |  |  |  |
| Luas tulangan terpakai, |  |  |  |  |  | At | n * π / 4 * D² |
| Jumlah baris tulangan, |  |  |  |  |  | nb | n / ns |
|  |  |  |  |  |  |  | nb < 3 → (OK) |
| Letak titik berat tulangan, |  |  |  |  |  | d' | Ʃ [ ni * yi ] / n |
| Tinggi efektif balok, |  |  |  |  |  | d | h - d' |
|  |  |  |  |  |  | a | As * fy / (0,85 * fc' * b) |
| Momen nominal, |  |  |  |  |  | Mn | As * fy / (d - a / 2) * 10⁻⁶ |
| Tahanan momen balok, |  |  |  |  |  |  | ᶲ*Mn > Muᶧ (OK) |
| Syarat : |  |  |  |  |  |  |  |

- Mn		= Muᶧ/ᶲ

= 6,71 / 0,80

= 8,38

- Rn		= Mn*10⁶/( b*d²)

= 8,38*10⁶/(150*150²)

= 2,48

- ρ		=  0.85 * fc’ / fy * [ 1 - √ * [1 – 2 * Rn / ( 0.85 * fc’ ) ]

= 0.85 * 25 / 300 * [ 1 - √ * [1 – 2 * 2,48 / ( 0.85 * 25 ) ]

= 0,00883 (dipakai)

- ρ max	= 0,75*[(0,85*fc'/fy)*(β₁)*(600/(600+fy))]

= 0,75*[(0,85*25/300)*(β₁)*(600/(600+300))]

= 0,03010

- ρ min	= 1,4 / fy

= 1,4 / 300

= 0,00467

ρ min  ≤ ρ  dipakai ≤ ρ max		OK!!

- As		= ρ *b * d

= 0,00883 * 150 *150

= 199 mm²

- n		= As / (π / 4 * D²)

= 199 / (π / 4 * 12²)

= 1,76 ~ di ambil 2 buah

- At		= n * π / 4 * D²

= 2 * π / 4 * 12²

= 226 mm²

- s		= (b - ((2*ts)+(2*P)+(n*TP)))/(n-1)

= (150 - ((2*25)+(2*8)+(2*12)))/(2-1)

= 60 mm 	≥	25 mm 			OK!!

- a 		= As * fy / (0,85 * fc' * b)

= 199 * 300 / (0,85 * 25 * 150)

= 21,28 mm

- Mn		= As * fy / (d - a / 2) * 10⁻⁶

= 199 * 300 / (150 – 21,28 / 2) * 10⁻⁶

= 9,45 KN.m

ᶲ*Mn		 > 	Muᶧ

0,80 * 9,45	 > 	6,71

7,56		 > 	6,71		OK!!

| 2. TULANGAN MOMEN NEGATIF |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Momen negatif nominal rencana, |  |  |  |  |  | Mn | Mu⁻/ᶲ |
| Diperkirakan jarak pusat tulangan lentur ke sisi beton, |  |  |  |  |  | ds=d' | 50 |
| Tinggi efektif balok, |  |  |  |  |  | d | h-d' |
| Faktor tahanan momen, |  |  |  |  |  | Rn | Mn * 10⁶ / ( b*d²) |
| Rasio tulangan yang diperlukan : |  |  |  |  |  | ρ | 0.85 * fc’ / fy * [ 1 - √ * [1 – 2 * Rn / ( 0.85 * fc’ ) ] |
| Rasio tulangan minimum, |  |  |  |  |  | ρmin | √fc' /(4 * fy) |
| Rasio tulangan minimum, |  |  |  |  |  | ρmin | 1,4 / fy |
| Rasio tulangan yang digunakan, |  |  |  |  |  | ρ | → |
| Luas tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  |  | As | ρ *b * d |
| Jumlah tulangan yang diperlukan, |  |  |  |  |  | n | As / (π / 4 * D²) |
| Digunakan tulangan, |  |  |  |  |  |  |  |
| Luas tulangan terpakai, |  |  |  |  |  | At | n * π / 4 * D² |
| Jumlah baris tulangan, |  |  |  |  |  | nb | n / ns |
|  |  |  |  |  |  |  | nb < 3 → (OK) |
| Letak titik berat tulangan, |  |  |  |  |  | d' | Ʃ [ ni * yi ] / n |
| Tinggi efektif balok, |  |  |  |  |  | d | h - d' |
|  |  |  |  |  |  | a | As * fy / (0,85 * fc' * b) |
| Momen nominal, |  |  |  |  |  | Mn | As * fy / (d - a / 2) * 10⁻⁶ |
| Tahanan momen balok, |  |  |  |  |  | ᶲ*Mn | ᶲ*Mn > Mu⁻ (OK) |
| Syarat : |  |  |  |  |  |  |  |

- Mn		= Mu⁻/ᶲ

= 6,71 / 0,80

= 8,38

- Rn		= Mn*10⁶/( b*d²)

= 8,38*10⁶/(150*150²)

= 2,48

- ρ		=  0.85 * fc’ / fy * [ 1 - √ * [1 – 2 * Rn / ( 0.85 * fc’ ) ]

= 0.85 * 25 / 300 * [ 1 - √ * [1 – 2 * 2,48 / ( 0.85 * 25 ) ]

= 0,00883 (dipakai)

- ρ max	= 0,75*[(0,85*fc'/fy)*(β₁)*(600/(600+fy))]

= 0,75*[(0,85*25/300)*(β₁)*(600/(600+300))]

= 0,03010

- ρ min	= 1,4 / fy

= 1,4 / 300

= 0,00467

ρ min  ≤ ρ  dipakai ≤ ρ max		OK!!

- As		= ρ *b * d

= 0,00883 * 150 *150

= 199 mm²

- n		= As / (π / 4 * D²)

= 199 / (π / 4 * 12²)

= 1,76 ~ di ambil 2 buah

- At		= n * π / 4 * D²

= 2 * π / 4 * 12²

= 226 mm²

- s		= (b - ((2*ts)+(2*P)+(n*TP)))/(n-1)

= (150 - ((2*25)+(2*8)+(2*12)))/(2-1)

= 60 mm 	≥	25 mm 			OK!!

- a 		= As * fy / (0,85 * fc' * b)

= 199 * 300 / (0,85 * 25 * 150)

= 21,28 mm

- Mn		= As * fy / (d - a / 2) * 10⁻⁶

= 199 * 300 / (150 – 21,28 / 2) * 10⁻⁶

= 9,45 KN.m

ᶲ*Mn		 > 	Muᶧ

0,80 * 9,45	 > 	6,71

7,56		 > 	6,71		OK!!

| 3. TULANGAN GESER |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gaya geser ultimit rencana, |  |  |  |  |  | Vu | 18,09 KN |
| Faktor reduksi kekuatan geser, |  |  |  |  |  | ᶲ | 0.60 |
| Tegangan leleh tulangan geser, |  |  |  |  |  | fy | 240 |
| Kuat geser beton, |  |  |  |  |  | Vc | (√fc')/6*b*d*10⁻³ |
| Tahanan geser beton, |  |  |  |  |  | ᶲ*Vc | → |
| Tahanan geser sengkang, |  |  |  |  |  | ᶲ*Vs | Vu - ᶲ * Vc |
| Kuat geser sengkang, |  |  |  |  |  | Vs | → |
| Digunakan sengkang berpenampang : |  |  |  |  |  |  |  |
| Luas tulangan geser sengkang, |  |  |  |  |  | Av | ns * π / 4 * P² |
| Jarak sengkang yang diperlukan : |  |  |  |  |  | s | Av * fy * d / (Vs * 10³) |
| Jarak sengkang maksimum, |  |  |  |  |  | smax | d/2 |
| Jarak sengkang maksimum, |  |  |  |  |  | smax | → |
| Jarak sengkang yang harus digunakan, |  |  |  |  |  | s | → |
| Diambil jarak sengkang : |  |  |  |  |  | s | → |
| Digunakan sengkang, |  |  |  |  |  |  |  |

- Vc		= (√fc')/6*b*d*10⁻³

= (√25)/6*150*150*10⁻³

= 18,75 KN

- ᶲ*Vc	= ᶲ*Vc

= 0,60 * 11,25

= 11,25 KN

- Vs		= Vu

- ns		= 2 buah

- Ø P	= 8 mm

- Av		= ns * π / 4 * P²

= 2 * π / 4 * 8²

= 100,5 mm²

- Smax	= 250 mm

- S		= Av * fy * d / (Vs * 10³)

= 100,5 * 240 * 150 / (18,09 * 10³)

= 200 mm (s dipakai)			OK!!