KEAMANAN JALAN DALAM TIKUNGAN

Lurus

an    an

an

an

Percepatan   dalam   lengkungan   yang   dipakai   untuk

mempercepat     jalannya     KA     disebut     “percepatan

tangensial”  (  at  ).  Jadi  kalau  kec  KA  dalam  melewati

lengkungan  itu  konstan,  maka  berarti  at  =  0,  tetapi

percepatan normal tetap ada, yang besarnya adalah :

Lurus

an =

V  m / det2

2

R

| Andaikan ada | sesuatu | yang menahan pada titik | pusat |
| --- | --- | --- | --- |
| lengkungan, | maka | percepatan normal | akan |
| menimbulkan | suatu | gaya yang disebut : | gaya |

centripetal, yaitu gaya yang menuju kearah titik pusat

lengkungan, yang besarnya :

K = m x an

Jika tidak ada sesuatu yang menahan pada titik pusat lengkungan , maka KA akan mendapatkan gaya centrifugal yang bebas, yang akan melemparkan KA keluar dari lengkungan . Besarnya gaya centrifugal ini adalah sama dengan besarnya gaya centripetal, yaitu :

C = m x an =

G .V 2

kg

g . R

MOMEN PENGGULINGAN

Apabila tinggi titik berat kereta adalah Z, maka gaya centrifugal ( C ) itu akan menimbulkan suatu momen yang disebut “ momen penggulingan “ yang besarnya

Mg = C x Z  kgm.                  Jadi besarnya momen penggulingan adalah :

Mg = C x Z

Mg = G .V 2

c                             g . R

x Z    kgm.

Z                              G                 M g

M st b

Momen    penggulingan    ini    akan menimbulkan “ bahaya guling “. Untuk   itu   hrs   dapat   dinetralisir

untuk mencegah terjadinya penggulingan pada waktu KA lewat di lengkungan.

MOMEN STABILISATOR

Untuk  menetralisir momen guling  ini,  maka  harus  ada momen yang lebih besar yang bekerja dengan arah berlawanan   thd   momen   guling   tsb.   Momen   yang dimaksud adalah “ momen stabilisator ( Mst ) yang besarnya adalah :

Mst = G x    b

2

Ada 3 ( tiga ) kemungkinan yang bisa terjadi , yaitu :

1.Mg > Mst  : kereta pasti terguling

2.Mg < Mst  : kereta tidak terguling

3.Mg = Mst : titik kritis,dimana    tercapai saat akan

terjadinya guling

| Dari persamaan Mg | = Mst, | maka dapat | dihitung |
| --- | --- | --- | --- |
| besarnya kecepatan | dalam | lengkungan, | dimana |

tercapai saat kritis  akan terjadinya penggulingan. Ini

biasa disebut dengan : “kecepatan guling” atau Vg.

Perhitungan besarnya kecepatan guling ( Vg ) adalah :

Dari persamaa Mg = Mst didapat :

C x Z  = G x ½ b

G .V 2

g . R

x Z  G x

12 b

V2 =

b . g . R

2. Z

atau V =

b. g . R

2.Z

( m / det )

= Vg = 3,6

b. g . R

2.Z

km/

jam

Dimana :

Vg      = kecepatan guling dalam km/ jam

R        = jari – jari lengkungan dalam meter b         = ukuran sepur dalam meter

Z         = tinggi titik berat kereta dari kepala rel dalam

m

g         = gravitasi bumi dalam m/det2

FAKTOR MUATAN LENGKUNGAN

Yang dimaksud dengan faktor muatan lengkungan atau curve load factor adalah suatu faktor yang yang terdapat didalam rumus “ kecepatan guling “

Telah diketahui rumus kecepatan guling adalah

Vg = 3,6

b. g . R

2. Z

 3,6

b. g     x

R

2. Z

km/ jam

Faktor muatan lengkungan adalah :

g

“ B “ = 3,6

2 .  Z

b

Jadi rumus kecepatan guling adalah : Vg = B x

jam)

FAKTOR KEAMANAN GULING

R   (km/

Untuk keamanan dalam melewati suatu lengkungan, maka

perlu diperhitungkan adanya faktor keamanan guling ( n ).

Faktor  keamanan  guling  ini  adalah  suatu  perbandingan

antara momen stabilisator dengan momen penggulingan,

jadi :

n =  Mst

G x 12 b



atau n x C x Z

 G x 1   b

Mg       C x Z                                       2

Bila diumpamakan  Vt = kec waktu melewati lengkungan,

maka dengan memperhitungkan faktor keamanan guling

didapat persamaan sbb :

n x G xVt2 x Z

g x R

= G x ½

( Vt2 ) =

b x g x R

2 x n x Z

atau Vt 

g      x   R

2. n . Z

( m/ det )

b

Vt = 3,6

g    .

2 . n . Z

R

b

Jadi  dengan memperhitungkan faktor keamanan guling

( n ) maka kecepatan pada waktu melewati lengkungan

lebih rendah dari kecepatan guling (Vg )

Besarnya Faktor Keamanan Guling ( n ) :

Ketentuan mengenai faktor muatan guling ( n ) adalah :

n = 1             , dinyatakan sebagai maksimum guling. n = 3             , dinyatakan sebagai maksimum aman. n = 2             , dinyatakan sebagai bahaya guling.

Dengan harga n = 3, didapat harga faktor

muatan lengkungan :

g

Bmaks = 3,6

6 .  Z

b

Maka      kecepatan      maksumum      yang

diperkenankan  dalam  lengkungan  dengan

jari – jari ( R ) tertentu adalah sebesar :

Vt (maks.) = 3,6

g    x

6 . Z

b

R   ( km/ jam )

CONTOH SOAL :

Diketahui kereta penumpang dengan ketentuan sbb : Tinggi titik berat dari kepala rel, Z = 1,38 m

Ukuran sepur                                 b = 1067 mm

Perbandingan :

Z  1380  1,3

b   1067

Berjalan diatas track melewati lengkungan dengan radius

sebesar R = 150 meter ( g = 9,8 m/ det2 )

Pertanyaan :

1. Berapakah tingginya kecepatan guling ( Vg ) yang dicapai pada lengkungan tersebut ?

2. Berapa tingginya kecepatan maksimum aman ?

Perhitungan :

Besarnya faktor muatan lengkungan adalah :

Untuk n = 1; B1 = 3,6

Untuk n = 3; B3 = 3,6

9,8

2 x1,3

9,8

6 x1,3

= 6,99

= 4,04

Kecepatan guling : Vg = 6,99 x

150 = 85,6 km/jam

Kecepatan maks.aman: Vt = 4,04 x

150

= 49,5 km/jam

Jadi untuk keamanan , maka kecepatan didalam tikungan

dengan   radius    150    meter,    hanya    dibatasi   sampai

maksimum  Vmaks  =  50  km/  jam.  Dengan  kecepatan

antara 50 – 85 km/ jam dapat dianggap sebagai memasuki

fase bahaya guling, sedangkan pada kecepatan 85,6 km/

jam sampailah pada titik maksimum terguling.

PENINGGIAN REL DALAM LENGKUNGAN

Didalam lengkungan letak rel luar itu agak ditinggikan terhadap rel dalam. Peninggian ini disebut “CANT” atau railverkanting. Makin kecil radius dari lengkungan maka semakin besar pula peninggian rel yang disyaratkan.

Tujuan Peninggian Rel

Akibat adanya peninggian rel dalam lengkungan, maka faktor muatan lengkunan ( B ) yang diijinkan bisa menjadi lebih besar, sehingga kecepatan maksimum dalam lengkungan juga bisa ditingkatkan. Jadi tujuan utama dari peninggian rel adalah :

1.Memperbesar  faktor muatan lengkungan ( B )

dalam lengkungan.

2.Meningkatkan   kecepatan   maksimum    yang diijinkan dalam lengkungan.

G sin α

Titik Berat Kereta

C sin α ( = 0 )

Cos α = C C

α

Z

G Cos α

G                                                                                        h

Pengaruh    dari    peninggian    rel    dalam    lengkungan    terhadap

persamaan momen adalah sbb :

Dari persamaan :

n x C x Z = G x ½ b

n x ( C cos α – G sin α ) x Z = ( G cos α + C sin α ) x ½ b

Catatan :

Harga maksimum yang diperkenankan adalah : Sin α = 0,1

Cos α = 0,995 ( dibulatkan 1 )

Untuk keamanan, dapat diperhitungkan harga – harga sbb:

C cos α = C C sin α = 0

Maka persamaan menjadi :

n x ( C – G sin α ) x Z = ( G x ½ b )

n x (

G .V 2

g . R

- sin α ) x Z = G x ½ b

n.Z .V 2

g . R

- n . Z . Sin α = ½ b

n . Z .

V 2       b

    n.Z .sin

g R   2

V 2              g



R    2. n . Z

b

 g s in 

Kalau dinyatakan dalam km/ jam, maka :

V 2



R

( 3,6 ) 2  x g

2.n. Z

b

 ( 3,6 )2

x sin 

Bila diambil g = 9,8 m/det2, maka persamaan menjadi :

V 2

R

    127     127 x sin 

2. n . Z

b

Dari  sini  dapat  disimpulkan,  bahwa  kalau  tidak  ada

peninggian rel ( sin α = 0 ), maka :

B2 =

127

2.n. Z

b

atau B =

127

2.n . Z

b

Sedangkan kalau ada peninggian rel, maka faktor muatan

lengkungan menjadi sebesar :

B =      127

2. n . Z

+ 127 x sin α

b

Terbukti disini bahwa dengan adanya peninggian

rel  maka  faktor  muatan  lengkungan  menjadi

lebih   besar,   sehingga   kecepatan   maksimum

dalam  lengkungan  dapat  ditingkatkan.  Tetapi

peniggian   dalam   lengkungan   itu   ada   batas

maksimumnya, yaitu sin α tidak boleh melebihi

harga = 0,1 atau α maks = 5° 45’.

Untuk ukuran lebar sepur 1067 mm seperti di Indonesia, peninggian rel maksimum pada lengkungan terkecil adalah :  hmaks  = 0,1 x 1067 mm = 107 mm ≈ 110 mm.

TINGGI TITIK BERAT PADA KERETA

Makin rendah letak titik berat dari kepala rel, maka semakin stabil jalannya kereta/ gerbong. Terutama pada waktu melewati lengkungan, maka kestabilan itu sangat diperlukan untuk menjamin keamanan. Tinggi maksimum dari titik berat kereta diatas kepala rel dapat dihitung dari persamaan momen seperti diuuraikan diatas, yaitu :

n x ( C – G sin α ) x Z = G x ½ b

Dimisalkan pada keadaan berhenti V  =  0,  dimana gaya centrifugal ( C ) juga = 0, maka pers. Menjadi :

n x ( 0 – G sin α ) x Z = G x ½ b

- n . Z . Sin α = ½ b

Didapat : Z =

b

2.n.sin 

Dengan   mengambil   harga   n   =   3   dan

sin α = 0,1, maka didapat rumus :

Z =        b          b

2 x 3 0,1

0,6

Untuk  PT.KAI,  dimana  ukuran  sepur  1067

1,067

mm, maka didapat : Zmaks =

dibulatkan Zmaks. = 1,80 m

0,6

 1,78

Peninggian Rel Pada Lengkung Peralihan

Jika lengkungan dengan jari – jari = R dipasang rapat pada jalan  lurus,  maka  pada  titik

R = ~

R

peralihan ( A ) terjadilah suatu

“  kejutan  “  yang  dasyat  yang

A	disebabkan    oleh    timbulnya suatu  gaya  arah  atau “ direction force “   ( H ) yang merobah arah jalannya KA untuk bisa membelok  , sesuai dengan lengkungan.

Untuk mengurangi “ kejutan “ tsb, maka pada titik peralihan    ( A ) perlu diberi suatu lengkung peralihan atau “ Transition Curve “ ( overgangsboog )

a.Bentuk Lengkung Peralihan

Lengkung  peralihan  yang  baik  adalah  yang  berbentuk “ parabola kubus “. Panjang lengkung peralihan itu harus cukup dan memenuhi persyaratan stelsel 1938. Makin panjang lengkung peralihan maka makin smooth jalnnya KA dalam memasuki lengkungan.

b.  Peninggian Rel pada Lengkung Peralihan

Dalam  lengkung  peralihan  jari  lengkung  adalah  variant dari tak terhingga ( ~ ) sampai sebesar jari – jari lengkung sebenarnya ( R ). Demikian juga dengan peninggian rel dalam lengkung peralihan adalah variant, dari nol sampai maksimum.

c. Peninggian Rel yang Normal

Peninggian rel yang normal menurut stelsel 1938 ditentukan dengan rumus :

V 2

hnorm = 6 x

( mm )

R

PERLAWANAN

Apabila   sebuah   kendaraan   rel   (  lok,   kereta   atau gerbong ) berjalan diatas jalan baja ( rel ), maka dia akan mendapatkan suatu perlawanan.

Macam – macam Perlawanan

1.	Perlawanan jalan  dari  lokomotif diatas  jalan  datar dan lurus ( termasuk perlawanan angin ) = WL

2.	Perlawanan  jalan  dari  rangkaian  kereta/  gerbong diatas jalan datar dan lurus ( termasuk perlawanan angin ) = Wr

3.    Perlawananan tanjakan pada waktu menanjak = Wt

4.    Perlawanan lengkungan pada waktu membelok = Wl

5.	Perlawanan percepatan dan perlawanan pada saat berangkat pada waktu “ mula gerak “ ( Wp )

Jadi perlawanan seluruhnya adalah :

Wtotal = WL + Wr + Wt + Wl + Wp

1.    Perlawanan Jalan dari Lokomotif a.    Lokomotif Uap

Menurut formula dari Strahl, maka rumus pelawanan

jalan dari lokomotif uap adalah :   2

 V 

WL = 2,5 . G0 + c1 . Ga + c2 . F .  10 

    

dimana :

WL = perlawanan total dari lokomotif (kg)

G0   =berat  loko  +  tender  (  dg  separuh    persediaan)

didukung oleh gandar jalan (ton)

Ga       = berat adhesi dari loko yang didukung oleh gandar penggerak ( ton )

F       = luas penampang dari badan loko ( m2 ) V       = kecepatan ( km/ jam )

c1 dan c2 = angka – angka konstanta

Daftar Harga Angka Konstanta c1

C1 = 5,8  : untuk 2 gandar penggerak + 2 silinder uap

C1 = 7,3  : untuk 3 gandar penggerak + 2 silinder uap

C1 = 8,4  : untuk 4 gandar penggerak + 2 silinder uap

C1 = 9,3  : untuk 3 gandar penggerak + 4 silinder uap

C1 = 10,4 : untuk 4 gandar penggerak + 4 silinder uap

Daftar Harga Angka Konstanta c2 :

C2 = 0,63           untuk bentuk biasa ( konvensional )

C2 = 0,33           untuk bentuk setengah licin ( partially streamlined )

C2 = 0,25 – 0,3  untuk bentuk licin sempurna ( fully streamlined )

b. Lokomotif Diesel

Ada	tiga macam lokomotif diesel yang kita kenal, yakni : Lokomotif Diesel Elektris ( D.E ), Diesel Hidrolis ( D.H ) dan Diesel Mekanis ( D.M ).

Loko D.E: CC.200, BB.200, BB.201, BB.202,CC.201.

Loko D.H: C.300, BB.300, BB.301, BB.302, BB.303,

BB.304, D.300.

Loko D.M     : trisakti, pelita-1.

Perlawanan jalan dari lokomotif Diesel itu tergantung

pada faktor – faktor sbb :

•  Berat siap dari lokomotif

2

•  Bentuk badan dari lokomotif

•  Luas penampang melintang dari badan loko.

•  Kecepatan

Menurut   Henschel   rumus   perlawanan   jalan   dari

Lokomotif Diesel adalah :

WL = c1 . c2 . cL + c3 . F . Dimana :

 V 

    

 10 

WL   = perlawanan total dari lokomotif ( kg )

GL    = berat siap dari lokomotif ( ton )

F  = luas penampang dari lokomotif ( m2 )

V  = kecepatan ( km/ jam )

c1 dan c2 = angka – angka konstanta

c3   =angka konstanta  yang  mempangaruhi besarnya perlawanan angin dan tergantung pada bentuk badan lokomotif.

Harga – Harga Konstanta :

c1 = 1 ( untuk baan yang terpelihara baik )

c2 = 2,5 – 3,5 c3 = 0,5 – 0,7

Disamping rumus – rumus diatas,                        M.

Subyanto   telah   mengadakan   penelitian   yang

menghasilkan rumus empiris bagi perlawanan lok-

lok Diesel dari jenis CC.200, BB.200, D.300, yaitu

sbb :

2

 V    

Untuk Lok CC.200 : WL = 2,0 . GL + 0,52 . F .

10

         

  10  

2

 V 10 

Untuk Lok BB.200 : WL = 2,65 . GL + 0,54 . F .

         

  10  

2

 V     

Untuk Lok D.300  : WL = 3,50 . GL + 0,45 . F .

10

          

   10   

2. Perlawanan Jalan Pada Rangkaian Kereta /

Gerbong

Untuk perhitungan perlawanan rangkaian kereta/ gerbong juga dipergunakan rumus – rumus empiris. Menurut Strahl, rumus perlawanan specifik untuk kereta

– kereta penumpang dan gerbong barang adalah :

V 2

Untuk kereta 4 gandar     : Vspec = 2,5 +

4.000

V 2

Untuk kereta 2 dan 3 gandar : Vspec = 2,5 +

3.000

V 2

Untuk gerbong dan barang : Vspec = 2,5 +

2.000

Dimana : Wspec = perlawanan spesifik ( kg/ton )

V    = kecepatan ( km/ jam )

2

Menurut  Ir.  P.  de  Gruyter,  untuk  kereta  penumpang dipergunakan rumus :

 V     

Wspec = 2,5 +

0,75      10

          

( kg/ ton )

q     10   

Dimana : q = berat kereta kosong rata – rata ( ton )

V = kecepatan kerat api ( km/ jam )

Kalau seandainya berat total dari seluruh rangkaian kereta/ gerbong itu = Gr ( ton ), maka dengan memperhitungkan berat total dari seluruh rangkaian ini , kita akan mendapatkan besarnya perlawanan total dari seluruh rangkaian yaitu sebesar :

Wr = Gr x Wspec

3. Perlawanan Tanjakan

a.Tanjakan

Yang diartikan dengan tanjakan sebesar = + i ‰, adalah pada jarak sejauh 1000 meter, maka baan kereta api itu naik setinggi = + i ( meter ).

Jadi besarnya perlawanan tanjakan spesifik adalah = i

( kg/ton ) dan perlawanan tanjakan total adalah Wt = P

P = G sin α = G x

i

1000

x1000

= G x i ( kg )

1000 m

P

Wt

α                    i (m)

α

G ton

Jadi, kalau perlawanan tanjakan ( spesifik ) = i

(  kg/ton  ),  maka  perlawanan  tanjakan(  total  )

adalah : Wt = G . i ( kg ).

b. Papan Tanjakan

Untuk memberikan petunjuk bagi masinis, maka pada  setiap  tanjakan   /  turunan  diberi  tanda tanda  dengan  papan  ( hellingborden  ). Panjangnya tanjakan dinyatakan dalam meter, sedangkan besarnya tanjakan ditunjukkan dengan angka pecahan biasa, misalnya :

1/40 ( = 25 ‰ ); 1/100 ( = 10 ‰ ) dst.

Contoh pemasangan papan tanjakan sbb :

1/~ . 200       1/100 . 300

1/200 . 300

5 ‰

0 ‰

1/40 . 150                0 ‰

25 ‰

10 ‰

1/~ . 2000

0 ‰

2000 m                300 m            150 m          200 m           300 m          2000 m

4. Perlawanan Lengkungan

Pada waktu KA membelok, maka terdapat perlawanan tambahan yang disebabkan oleh adanya lengkungan. Terjadinya lengkungan itu disebabkan oleh adanya gaya

yang  timbul  pada  waktu  kereta  melewati  lengkungan

yaitu gaya Q dan gaya arah H.

H

Q

R

Besarnya Perlawanan Lengkungan

Rumus perlawanan lengkungan spesifik menurut

Hamelink sbb :

| Untuk Lebar Sepur (mm) | Perlawanan Lengkungan Spesifik ( kg/ton ) |
| --- | --- |
| 1435 mm | Wl = 650/ ( R – 55 ) |
| 1067 mm | Wl = 450/ ( R – 50 ) |
| 750 mm | Wl = 400/ ( R – 20 ) |
| 600 mm | Wl = 200/ ( R – 5 ) |

| Kalau berat | total | dari | seluruh | rangkaian | kereta / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gerbong itu | = | Gr | ( ton | ), maka | dengan |

memperhitungkan   seluruh    berat    rangkaian    maka

besarnya perlawanan total dari lengkungan sebesar :

Wl ( total ) = Gr x Wl ( spec )                   ( kg )

5. Perlawanan percepatan dan saat Berangkat a. Perlawanan Percepatan

Perlawanan percepatan ini hanya timbul pada

waktu KA mempercepat diri dalam perjalanan, dan hal ini terutama terjadi pada waktu periode “ mula gerak “ ( starting period ).

Besarnya perlawanan percepatan spesifik sbb :

Wp ( spec ) =

1000

9,8

x b .(1 c )

( kg/ ton )

Dimana : Wp = perlawanan percepatan spesifik ( kg/ton )

b      = percepatan ( m/ sec2 )

c       = angka konstanta

Harga Konstanta c adalah sbb :

| c | = | 0,03 | 0,1 | ( untuk | kereta penumpang ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c | = | 0,06 |  | ( untuk | rangkaian lok + kereta ) |
| c | = | 0,08 | – 01 | ( untuk | lokomotif uap ) |
| c | = | 0,15 | – 0,3 | ( untuk | lokomotif listrik ) |

b. Perlawanan Saat Bergerak

Pada saat kereta api mau berangkat, V = 0, perlawanan itu sebetulnya lebih besar. Untuk kereta yang memakai bantalan lincir ( plain bearing ) maka perlawanannya lebih besar dibandingkan dengan kereta yang memakai bantalan gulung ( roller bearing ).

Hal ini disebabkan kereta pada waktu berhenti logam bantalan ( lager metal ) bagian atas merapat pada leher gandar, sehingga menimbulkan gesekan yang lebih besar, tetapi setelah bergerak maka seolah – olah terdapat lapisan minyak lincir diantaranya ( olie film ) sehingga perlawanan gesekan menurun.

Large Metaal

Olie Film

Leher Ganda

Berhenti

Bergerak

Contoh Soal :

1.	Sebuah  rangkaian  KA  terdiri  atas  6  buah  kereta penumpang yang beratnya masing – masing 33 ton, sudah termasuk muatannya.

Berat kosong rata-rata = 26,5 ton. Kecepatan yang

harus dicapai adalah untuk :

i = 5 ‰ harus mencapai 80 km/ jam

i = 16 ‰ harus mencapai 50 km/ jam

Pertanyaan :

a. Berapa kekuatan tarik pada kait lokomotif yang dibutuhkan untuk menarik rangkaian KA tsb ?

b. Kalau ditarik lok CC.200 dengan GL = 96 ton,    F = 10 m2, maka berapa kekuatan tarik yang diperlukan pada roda – roda penggerak dari lokomotif tsb ?

Jawab :

a.  i = 15 ‰; Wr = 6 x 33 (( 2,5 +

0.75

26,5

( 50  10

10

)2   

5 ))

 3830 kg

0,75 ( 80 10   2          

i = 16 ‰; Wr = 6 x 33 (( 2,5 +

26,5

)     5 ))

10

1839 kg

Jadi kekuatan tarik yang dibutuhkan pada kait loko adalah

T kait = 3839 kg.

b. Perlawanan Lokomotif adalah :

i = 5 ‰ ; WL = 2,0 x 96 + 0,52 X 10

( 80 10 )2  5x 96 1093kg

10

i = 16 ‰; WL = 2,0 x 0,52 x 10

( 50 10 )2

10

16 x 96

1915kg

Jadi kekuatan tarik yang dibutuhkan pada roda – roda

penggerak adalah :

Troda = 3730 + 1915 = 5645 kg.

2. Kereta api barang pada jalan datar dan lurus dengan berat rangkaian seleuruhnya sebesar          Gr = 800 ton ( tidak termasuk lok ) ditarik oleh sebuah lok-uap. Kalau tanjakan yang menentukan diperhitungkan sebesar i = 3

‰   dan   keceepatan   Vmaks   =   45   km/jam,   maka ditanyakan :

a.   Berapa gaya tarik yang diperlukan pada kait

lokomotif ?

b.	Kalau  lok  uap  itu  mempunyai  3  gandar penggerak dan 2 silinder ( mesin kembar ) dengan  bentuk  badan  biasa.  Berat  siap ( + persediaan air/ bahan bakar ) = 70 ton. Berat adhesi = 36 ton dan penampang F = 9 m2, maka berapakan gaya tarik yang diperlukan pada roda – roda penggerak ?

Perhitungan :

a.Perlawanan total dari rangkaian adalah :

Wr  850

45 2

( 2,5            3 )

2000

 5534 ,8 kg

Jadi  gaya  tarik  yang  dibutuhkan  pada  kait  lokomotif

adalah sebesar : Tkait = 5535,8 kg

b. Perlawanan total dari lokomotif adalah :

WL  2,5 x 34  7,3 x 3,6  0,6 x 9 x (

45 )2

10

 3 x 70  667

Jadi  gaya  tarik  yang  dibutuhkan  pada  roda  –  roda

penggeraknya adalah sebesar : Troda = 5535 + 667 =

4868 kg.