Perhitungan Manual Pada Balok Induk Memanjang (Arah Y)

- As A (4-6)

q1 = 17,38 KN/m’

q2 = 18,33 KN/m’

P1 = 36,23 KN

V6 = 44,48 KN

V4 = 58,21 KN

L2 = 2,080 m

L1 = 1,630 m

L = 3,710 m

Q1 = 28,33 KN

Q2 = 38,12 KN

M6

M4

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 36,23 x 2,0803,710 							= 20,31 KN

↑ q1	 = 28,33 x (12 x 1,630+2,080)3,710						= 22,11 KN

↑ q2 	= 38,12 x (12 x 2,080)3,710 							= 10,69 KN

Momen Primer kiri :

P1 	= 36,23 x 2,080²x1,6303,710² 							= 18,56 KN

q1	= 17,38 x 1,630² x (6 x 2,0802+4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²		= 11,79 KN

q2 	= 18,33 x 2,080² x (6 x 1,6302+4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 	= 16,24 KN +

↑ M4	= 46,593,710

↑ M4	= 12,56 KN

Momen Primer M6 :

P1 	= 36,23 x 1,630²x2,0803,710² 							= 14,55 KN

q1	= 17,38 x 1,630² x(4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²			= 4,53 KN

q2 	= 18,33 x 2,080² x (4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 			= 8,59 KN +

↓ M6	= 27,673,710

↓ M6	= 7,46 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 + ↑M4 - ↓M6

=20,31 + 22,11 + 10,69 + 12,56 + 7,46

=58,21 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 36,23 x 1,6303,710 							= 15,92 KN

↑ q1	 = 28,33 x 12 x 1,6303,710							= 6,22 KN

↑ q2 	= 38,12 x (12 x 2,080+1,630)3,710 						= 27,44 KN

Momen Primer kiri:

P1 	= 36,23 x 2,080²x1,6303,710² 							= 18,56 KN

q1	= 17,38 x 1,630² x (6 x 2,0802+4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²		= 11,79 KN

q2 	= 18,33 x 2,080² x (6 x 1,6302+4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 	= 16,24 KN +

↓ M4	= 46,593,710

↓ M4	=  12,56 KN

Momen Primer kanan :

P1 	= 36,23 x 1,630²x2,0803,710² 							= 14,55 KN

q1	= 17,38 x 1,630² x(4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²			= 4,53 KN

q2 	= 18,33 x 2,080² x (4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 			= 8,59 KN +

↑ M6	= 27,673,710

↑ M6	=  7,46 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 - ↓M4 + ↑M6

=20,31 + 22,11 + 10,69 - 12,56 + 7,46

= 44,48 KN ↑

- As B (1-3)

q2 = 20,28 KN/m’

P1 = 12,12 KN

V3 = 23,20 KN

V1 = 31,75 KN

L2 = 1,500 m

L1 = 0,725 m

L = 2,225 m

Q2 = 30,42 KN/m’

q1 = 17,12 KN/m’

Q1 = 12,41 KN/m’

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 12,12 x 1,5002,225 							= 8,17 KN

↑ q1	 = 12,41 x (12 x 0,725+1,500)2,225						= 10,39 KN

↑ q2 	= 30,42 x (12 x 1,500)2,225 							= 10,25 KN

Momen :

P1 	= 12,12 x 1,500²x0,7252,225² 							= 3,99 KN

q1	= 17,12 x 0,725² x (6 x 1,5002+4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225²		= 2,78 KN

q2 	= 20,28 x 1,500² x (6 x 0,7252+4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225² 	= 7,49 KN +

↑ M1	= 14,262,225

↑ M1	= 6,41 KN

P1 	= 12,12 x 0,725²x1,5002,225² 							= 1,93 KN

q1	= 17,12 x 0,725² x (4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225²			= 0,74 KN

q2 	= 20,28 x 1,500² x(4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225² 			= 5,07 KN +

↓ M3	= 7,742,225

↓ M3	= 3,48 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 + ↑M1 - ↓M3

=8,17 + 10,39 + 10,25 + 6,41 – 3,48

=31,75 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 12,12 x 0,7252,225 							= 3,95 KN

↑ q1	 = 12,41 x 12 x 0,7252,225							= 2,02 KN

↑ q2 	= 30,42 x (12 x 1,500+0,725)2,225 						= 20,17 KN

Momen :

P1 	= 12,12 x 1,500²x0,7252,225² 							= 3,99 KN

q1	= 17,12 x 0,725² x (6 x 1,5002+4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225²		= 2,78 KN

q2 	= 20,28 x 1,500² x (6 x 0,7252+4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225² 	= 7,49 KN +

↓ M1	= 14,262,225

↓ M1	= 6,41 KN

P1 	= 12,12 x 0,725²x1,5002,225² 							= 1,93 KN

q1	= 17,12 x 0,725² x (4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225²			= 0,74 KN

q2 	= 20,28 x 1,500² x(4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225² 			= 5,07 KN +

↑ M3	= 7,742,225

↑ M3	= 3,48 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 - ↓M1 + ↑M3

= 8,17 + 10,39 + 10,25 - 6,41 + 3,48

= 23,20 KN ↑

- As B (4-6)

q1 = 22,71 KN/m’

q2 = 23,66 KN/m’

P1 = 36,23 KN

V6 = 53,16 KN

V4 = 69,30 KN

L2 = 2,080 m

L1 = 1,630 m

L = 3,710 m

Q1 = 37,02 KN/m’

Q2 = 49,21 KN/m’

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 36,23 x 2,0803,710 							= 20,31 KN

↑ q1	 = 37,02 x (12 x 1,630+2,080)3,710						= 28,89 KN

↑ q2 	= 49,21 x (12 x 2,080)3,710 							= 14,81 KN

Momen :

P1 	= 36,23 x 2,080²x1,6303,710² 							= 18,56 KN

q1	= 22,71 x 1,630² x (6 x 2,0802+4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²		= 15,41 KN

q2 	= 23,66 x 2,080² x (6 x 1,6302+4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 	= 20,97 KN +

↑ M4	= 54,943,710

↑ M4	= 14,81 KN

P1 	= 36,23 x 1,630²x2,0803,710² 							= 14,55 KN

q1	= 22,71 x 1,630² x(4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²			= 5,93 KN

q2 	= 23,66 x 2,080² x (4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 			= 11,09 KN +

↓ M6	= 31,573,710

↓ M6	= 8,51 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 + ↑M4 - ↓M6

=20,31 + 28,89 + 13,80 + 14,81 – 8,51

= 69,30 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 36,23 x 1,6303,710 							= 15,92 KN

↑ q1	 = 22,71 x 12 x 1,6303,710							= 8,13 KN

↑ q2 	= 23,66 x (12 x 2,080+1,630)3,710 						= 35,42 KN

Momen :

P1 	= 36,23 x 2,080²x1,6303,710² 							= 18,56 KN

q1	= 22,71 x 1,630² x (6 x 2,0802+4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²		= 15,41 KN

q2 	= 23,66 x 2,080² x (6 x 1,6302+4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 	= 20,97 KN +

↓ M4	= 54,943,710

↓ M4	= 14,81 KN

P1 	= 36,23 x 1,630²x2,0803,710² 							= 14,55 KN

q1	= 22,71 x 1,630² x(4 x 1,630 x 2,080+1,6302)12 x 3,710²			= 5,93 KN

q2 	= 23,66 x 2,080² x (4 x 1,630 x 2,080+2,0802)12 x 3,710² 			= 11,09 KN +

↑ M6	= 31,573,710

↑ M6	= 8,51 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 - ↓M4 + ↑M6

=20,31 + 28,89 + 13,80 - 14,81 + 8,51

= 53,16 KN ↑

- As C (1-3)

q2 = 16,26 KN/m’

P1 = 12,12 KN

V3 = 26,87 KN

V1 = 26,16 KN

L1 = 1,500 m

L2 = 0,725 m

L = 2,225 m

Q2 = 11,79 KN/m’

q1 = 19,42 KN/m’

Q1 = 29,12 KN/m’

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 12,12 x 0,7252,225 							= 3,95 KN

↑ q1	 = 29,12 x (12 x 1,500+0,725)2,225						= 19,31 KN

↑ q2 	= 11,79 x (12 x 0,725)2,225 							= 1,92 KN

Momen :

P1 	= 12,12 x 0,725²x1,5002,225² 							= 1,93 KN

q1	= 19,41 x 1,500² x (6 x 0,7252+4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225²		= 7,17 KN

q2 	= 16,26 x 0,725² x (6 x 1,5002+4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225² 	= 2,64 KN +

↑ M1	= 11,742,225

↑ M1	= 5,28 KN

P1 	= 12,12 x 1,500²x0,7252,225² 							= 3,99 KN

q1	= 19,42 x 1,500² x (4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225²			= 4,85 KN

q2 	= 16,26 x 0,725² x(4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225² 			= 0,70 KN +

↓ M3	= 9,542,225

↓ M3	= 4,29 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 + ↑M1 - ↓M3

= 3,89 + 19,31 + 1,92 + 5,28 – 4,29

= 26,16 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 12,12 x 1,5002,225 							= 8,17 KN

↑ q1	 = 29,12 x 12 x 1,5002,225							= 9,82 KN

↑ q2 	= 11,79 x (12 x 0,725 + 1,500)2,225 						= 9,87 KN

Momen :

P1 	= 12,12 x 0,725²x1,5002,225² 							= 1,93 KN

q1	= 19,41 x 1,500² x (6 x 0,7252+4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225²		= 7,17 KN

q2 	= 16,26 x 0,725² x (6 x 1,5002+4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225² 	= 2,64 KN +

↓ M1	= 11,742,225

↓ M1	= 5,28 KN

P1 	= 12,12 x 1,500²x0,7252,225² 							= 3,99 KN

q1	= 19,42 x 1,500² x (4 x 0,725 x 1,500+1,5002)12 x 2,225²			= 4,85 KN

q2 	= 16,26 x 0,725² x(4 x 0,725 x 1,500+0,7252)12 x 2,225² 			= 0,70 KN +

↑ M3	= 9,542,225

↑ M3	= 4,29 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 - ↓M1 + ↑M3

= 3,89 + 19,31 + 1,92 - 5,28 + 4,29

= 26,87 KN ↑

Perhitungan Manual Pada Balok Khusus Memanjang (Arah X)

- As 1 (B-E)

q2 = 19,44 KN/m’

P1 = 26,87 KN

VE = 46,49 KN

VB = 43,06 KN

L2 = 3,225 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 62,69 KN/m’

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 26,87 x 3,2254,845 							= 17,88 KN

↑ q2 	= 62,69 x (12 x 3,225)4,845 							= 20,86 KN

Momen :

P1 	= 26,87 x 3,225²x1,6204,845² 							= 19,28 KN

q2 	= 19,44 x 3,225² x (6 x 1,6202+4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 	= 33,76 KN +

↑ MB	= 53,044,845

↑ MB	= 10,95 KN

P1 	= 26,87 x 1,620²x 3,2254,845² 						= 9,69 KN

q2 	= 19,44 x 3,225² x (4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 			= 22,46 KN +

↓ ME	= 32,154,845

↓ ME	= 6,64 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q2 + ↑MB - ↓ME

= 17,88 + 20,86 + 10,95 – 6,64

= 43,06 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 26,87 x 1,6204,845 							= 8,98 KN

↑ q2 	= 62,69 x (12 x 3,225+1,620)4,845 						= 41,82 KN

Momen :

P1 	= 26,87 x 3,225²x1,6204,845² 							= 19,28 KN

q2 	= 19,44  x 3,225² x (6 x 1,6202+4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 	= 33,76 KN +

↓ MB	= 53,044,845

↓ MB	= 10,95 KN

P1 	= 26,87 x 1,620²x 3,2254,845² 						= 9,69 KN

q2 	= 19,44 x 3,225² x (4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 			= 22,46 KN +

↑ ME	= 32,154,845

↑ ME	= 6,64 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q2 - ↓MB + ↑ME

= 17,88 + 20,86 - 10,95 + 6,64

= 46,49 KN ↑

- As 3 (B-E)

q2 = 26,53 KN/m’

P1 = 50,12 KN

VE = 68,52 KN

VB = 83,79  KN

L2 = 3,225 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 85,57 KN/m’

q1 = 10,26 KN/m’

Q1 = 16,62 KN/m’

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 50,12 x 3,2254,845 							= 33,36 KN

↑ q1	 = 16,62 x (12 x 1,620+3,225)4,845						= 13,84 KN

↑ q2 	= 85,57 x (12 x 3,225)4,845 							= 28,48 KN

Momen :

P1 	= 50,12 x 3,225²x1,6204,845² 							= 35,98 KN

q1	= 10,26 x 1,620² x (6 x 3,2252+4 x 1,620 x 3,225+1,6202)12 x 4,845²		= 8,21 KN

q2 	= 26,53 x 3,225² x (6 x 1,6202+4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 	= 46,09 KN +

↑ MB	= 90,284,845

↑ MB	= 18,63 KN

P1 	= 50,12 x 1,620²x3,2254,845² 							= 18,07 KN

q1	= 10,26 x 1,620² x(4 x 1,620 x 4,845+1,6202)12 x 4,845²			= 2,25 KN

q2 	= 26,53 x 3,225² x (4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 			= 30,66 KN +

↓ ME	= 50,984,845

↓ ME	= 10,52 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 + ↑MB - ↓ME

= 33,36 + 13,84 + 28,48 + 18,63 – 10,52

= 83,79 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 50,12 x 1,6204,845 							= 16,76 KN

↑ q1	 = 16,62 x 12 x 1,6204,845							= 2,78 KN

↑ q2 	= 85,57 x (12 x 3,225+1,620)4,845 						= 57,09 KN

Momen :

P1 	= 50,12 x 3,225²x1,6204,845² 							= 35,98 KN

q1	= 10,26 x 1,620² x (6 x 3,2252+4 x 1,620 x 3,225+1,6202)12 x 4,845²		= 8,21 KN

q2 	= 26,53 x 3,225² x (6 x 1,6202+4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 	= 46,09 KN +

↓ MB	= 90,284,845

↓ MB	= 18,63 KN

P1 	= 50,12 x 1,620²x 3,2254,845² 						= 18,07 KN

q1	= 10,26 x 1,620² x(4 x 1,620 x 3,225+1,6202)12 x 4,845²			= 2,25 KN

q2 	= 26,53 x 3,225² x (4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 			= 30,66 KN +

↑ ME	= 50,984,845

↑ ME	= 10,52 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 - ↓M4 + ↑M6

=33,36 + 13,84 + 28,48 - 18,63 + 10,52

= 68,52 KN ↑

- As 4 (B-E)

q2 = 27,18 KN/m’

P1 = 71,69 KN

VE = 75,47 KN

VB = 100,55  KN

L2 = 3,225 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 87,67 KN/m’

q1 = 10,28 KN/m’

Q1 = 16,65 KN/m’

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 71,69 x 3,2254,845 								= 47,72 KN

↑ q1	 = 16,65 x (12 x 1,620+3,225)4,845						= 13,86 KN

↑ q2 	= 87,67 x (12 x 3,225)4,845 							= 29,18 KN

Momen :

P1 	= 71,69 x 3,225²x1,6204,845² 							= 51,46 KN

q1	= 10,28 x 1,620² x (6 x 3,2252+4 x 1,620 x 3,225+1,6202)12 x 4,845²		= 8,23 KN

q2 	= 27,18 x 3,225² x (6 x 1,6202+4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 	= 47,22 KN +

↑ MB	= 106,914,845

↑ MB	= 22,07 KN

P1 	= 71,69 x 1,620²x3,2254,845² 							= 25,85 KN

q1	= 10,28 x 1,620² x(4 x 1,620 x 4,845+1,6202)12 x 4,845²			= 2,25 KN

q2 	= 27,18 x 3,225² x (4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 			= 31,42 KN +

↓ ME	= 59,524,845

↓ ME	= 12,28 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 + ↑M4 - ↓M6

= 47,72 + 13,86 + 29,18 + 22,07 – 12,28

= 100,55 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 71,69 x 1,6204,845 								= 23,97 KN

↑ q1	 = 16,65 x 12 x 1,6204,845							= 2,78 KN

↑ q2 	= 87,67 x (12 x 3,225+1,620)4,845 						= 58,49 KN

Momen :

P1 	= 71,69 x 3,225²x1,6204,845² 							= 51,46 KN

q1	= 10,28 x 1,620² x (6 x 3,2252+4 x 1,620 x 3,225+1,6202)12 x 4,845²		= 8,23 KN

q2 	= 27,18 x 3,225² x (6 x 1,6202+4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 	= 47,22 KN +

↓ MB	= 106,914,845

↓ MB	= 22,07 KN

P1 	= 71,69 x 1,620²x 3,2254,845² 						= 25,85 KN

q1	= 10,28 x 1,620² x(4 x 1,620 x 3,225+1,6202)12 x 4,845²			= 2,25 KN

q2 	= 27,18 x 3,225² x (4 x 1,620 x 3,225+3,2252)12 x 4,845² 			= 31,42 KN +

↑ ME	= 59,524,845

↑ ME	= 12,28 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑q1 + ↑q2 - ↓MB + ↑ME

= 47,72 + 13,86 + 29,18 - 22,07 + 12,28

= 75,47 KN ↑

- As 6 (B-E)

q2 = 25,16 KN/m’

P2 = 39,31 KN

VE = 68,14 KN

VB = 122,50 KN

L3 = 2,770 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 11,45 KN/m’

q1 = 11,08 KN/m’

Q1 = 17,94 KN/m’

P1 = 47,74 KN

Q3 = 74,20 KN/m’

L2 = 0,455 m

q3 = 26,79 KN/m’

Perhitungan reaksi :

- Pada V Kiri

↑ P1	= 47,74 x (0,455+2,770)4,845 						= 31,77 KN

↑ P2	= 39,31 x 2,7704,845 								= 22,48 KN

↑ q1	 = 17,94 x (12 x 1,630+0,455+2,77)4,845					= 14,94 KN

↑ q2 	= 11,45 x (12 x 0,455+2,770)4,845 						= 7,08 KN

↑ q3 	= 74,20 x 12 x 2,7704,845 							= 21,21 KN

Momen :

P1 	= 47,74  x (0,455+2,770)²x1,6204,845² 					= 34,26 KN

P2 	= 39,31  x (2,770)²x(1,620+0,455)4,845² 					= 26,66 KN

q1	= 11,08 x 1,620² x (6 x (0,455+2,770)2+4 x 1,620 x (0,455+2,770)+1,6202)12 x 4,845²	= 8,87 KN

q2 	= -(25,164,845²) x 12 x 4,8452x 1,620+0,455²-1,620²-23 x4,845 x1,620+0,4453-1,6203+14 x(1,620+0,4554-1,6204)

= 77,15 KN

q3	= 26,79 x 2,770² x (6 x (1,620+0,455)2+4 x 2,770 x (1,620+0,455)+2,7702)12 x 4,845²	= 41,22 KN +

↑ MB	= 188,164,845

↑ MB	= 38,84 KN

P1 	= 47,74 x 1,620²x(0,455+2,770)4,845² 					= 17,21 KN

P2 	= 39,31 x 1,620+0,4452x 2,7704,845² 					= 19,97 KN

q1	= 11,08 x 1,620² x(4 x 1,620 x (0,455+2,770)+1,6202)12 x 4,845²		= 2,43 KN

q2	= (25,164,845²) x 13 x4,845 x1,620+0,4453-1,6203-14 x(1,620+0,4554-1,6204)

= 4,98 KN

q3 	= 26,79 x 2,770² x (4 x 2,770x (1,620+ 0,455)+2,7702)12 x 4,845² 		= 22,37 KN +

↓ ME	= 66,964,845

↓ ME	= 13,82 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑P2  + ↑q1 + ↑q2 + ↑q 3 + ↑MB - ↓ME

= 31,77 + 22,48 + 14,94 + 7,08 + 21,21 + 38,84 – 13,82

= 122,50 KN ↑

- Pada V kanan

↑ P1	= 47,74 x 1,6204,845 							= 15,96 KN

↑ P2	= 39,31 x (1,620+0,455)4,845 						= 16,84 KN

↑ q1	 = 17,94 x 12 x 1,6204,845							= 3,00 KN

↑ q2 	= 11,45 x (12 x 0,455+1,620)4,845 						= 4,37 KN

↑ q3 	= 74,20 x (12 x 2,770+1,620+0,455)4,845 					= 52,99 KN

Momen :

P1 	= 47,74  x (0,455+2,770)²x1,6204,845² 					= 34,26 KN

P2 	= 39,31  x (2,770)²x(1,620+0,455)4,845² 					= 26,66 KN

q1	= 11,08 x 1,620² x (6 x (0,455+2,770)2+4 x 1,620 x (0,455+2,770)+1,6202)12 x 4,845²	= 8,87 KN

q2 	= -(25,164,845²) x 12 x 4,8452x 1,620+0,455²-1,620²-23 x4,845 x1,620+0,4453-1,6203+14 x(1,620+0,4554-1,6204)

= 77,15 KN

q3	= 26,79 x 2,770² x (6 x (1,620+0,455)2+4 x 2,770 x (1,620+0,455)+2,7702)12 x 4,845²	= 41,22 KN +

↓ MB	= 188,164,845

↓ MB	= 38,84 KN

P1 	= 47,74 x 1,620²x(0,455+2,770)4,845² 					= 17,21 KN

P2 	= 39,31 x 1,620+0,4452x 2,7704,845² 					= 19,97 KN

q1	= 11,08 x 1,620² x(4 x 1,620 x (0,455+2,770)+1,6202)12 x 4,845²		= 2,43 KN

q2	= (25,164,845²) x 13 x4,845 x1,620+0,4453-1,6203-14 x(1,620+0,4554-1,6204)

= 4,98 KN

q3 	= 26,79 x 2,770² x (4 x 2,770x (1,620+ 0,455)+2,7702)12 x 4,845² 		= 22,37 KN +

↑ ME 	= 64,964,845

↑ ME	= 13,82 KN

Total jumlah :

↑P1 + ↑P2 + ↑q1 + ↑q2 + ↑q3  - ↓MB + ↑ME

= 31,77 + 22,48 + 14,94 + 7,08 + 21,21 - 38,84 + 13,82

= 68,14 KN ↑