Perhitungan momen maks pada bidang D (arah Y)

- As A (4-6)

q1 = 17,38 KN/m’

q2 = 18,33 KN/m’

P1 = 36,23 KN

V6 = 44,48 KN

V4 = 58,21 KN

L2 = 2,080 m

L1 = 1,630 m

L = 3,710 m

Q1 = 28,33 KN/m’

Q2 = 38,12 KN/m’

M6

M4

Gambar bidang D

58,21 KN

29,88 KN

6,23 KN

44,48 KN

a = 1,630 m

b = 2,080 m

V4

V6

Mencari Mmaks :

Mmaks	= (V4 * a) – M4 – (1/2 * q1 * L1²)

= (58,21 * 1,630) – 12,56 – (1/2 * 16,16 * 1,630²)

= 59,23 KN.m

- As B (1-3)

q2 = 20,28 KN/m’

P1 = 12,12 KN

V3 = 23,20 KN

V1 = 31,75 KN

L2 = 1,500 m

L1 = 0,725 m

L = 2,225 m

Q2 = 30,42 KN

q1 = 17,12 KN/m’

Q1 = 12,41 KN

M3

M1

`

Gambar bidang D

31,75 KN

19,34 KN

7,22 KN

23,20 KN

x

1,500 - x

a = 0,725 m

b = 1,500 m

V1

V3

Mencari x :

x7,22 			= 1,500- x23,20

23,20 x 			= 10,83 – 7,22 x

23,20 x + 7,22 x		= 10,83

30,42 x 			= 10,83

x				= 0,36 m

Mmaks 	= (V1 * (a + x)) – M1 – ((q1 *  a)*(1/2 * (a + x)) – (P * x) – ((q2 * x) * (1/2 * x))

= (31,75 * (0,725 + 0,36)) – 6,41 – ((12,41) * (1/2 * 1,09)) – (12,12 * 0,36) – ((20,28 * 0,36) * (1/2 * 0,36))

= 15,63 kN.m

- As B (4-6)

q1 = 22,71 KN/m’

q2 = 23,66 KN/m’

P1 = 36,23 KN

V6 = 53,16 KN

V4 = 69,30 KN

L2 = 2,080 m

L1 = 1,630 m

L = 3,710 m

Q1 = 37,02 KN

Q2 = 49,21 KN

Gambar bidang D

69,30 KN

32,28 KN

3,95 KN

53,16 KN

a = 1,630 m

b = 2,080 m

V4

V6

Mencari Mmaks :

Mmaks		= (V4 * a) – M4 – (1/2 * q1 * L1²)

= (69,30 * 1,630) – 14,81 – (1/2 * 22,71 * 1,630²)

= 112,96 – 14,81 – 30,17

=  67,97 KN.m

- As C (1-3)

q2 = 16,26 KN/m’

P1 = 12,12 KN

V3 = 26,87 KN

V1 = 26,16 KN

L1 = 1,500 m

L2 = 0,725 m

L = 2,225 m

Q2 = 11,79 KN

q1 = 19,42 KN/m’

Q1 = 29,12 KN

Gambar bidang D

15,08 KN

26,16 KN

2,96 KN

x

26,87 KN

1500 - x

b = 0,725 m

a = 1,500 m

V1

V3

1,500 - x

Mencari x :

x2,96 		= 1,500- x26,16

26,16 x 		= 4,44 – 2,96 x

26,16 x + 2,96 x	= 4,44

29,12 x		= 4,44

x			= 0,15 m

Mmaks 	= (V1 * (a - x)) – M1 – ((q1 * (a - x)) * (1/2 *( a - x )))

= (26,16 * (1,500 – 0,15)) – 5,28 – ((19,42 * (1,500 – 0,15)) * (1/2 * (1,500 – 0,15)))

= 12,29 kN.m

Perhitungan momen maks pada bidang D (arah X)

- As 1 (B-E)

q2 = 19,44 KN/m’

P1 = 26,87 KN

VE = 46,49 KN

VB = 43,06 KN

L2 = 3,225 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 62,69 KN/m’

Gambar bidang D :

43,06 KN

43,06 KN

16,19 KN

46,49 KN

x

3,225 - x

a = 1,620 m

b = 3,225 m

VB

VE

Mencari x :

x16,19 		= 3,225- x46,49

46,49 x 		= 52,21 – 16,19 x

46,49 x + 16,19 x	= 52,21

62,68 x		= 52,21

x			= 0,83

Mmaks 	= (VB * (a + x)) – MB – (P * x) – ((q2 * x) * (1/2 * x)

= (43,06 * (1,620 + 0,83)) – 10,95 – (26,87 * 0,83) – ((19,44 * 0,83) * (1/2 * 0,83))

= 65,55 kN.m

- As 3 (B-E)

q2 = 26,53 KN/m’

P1 = 50,12 KN

VE = 68,52 KN

VB = 83,79  KN

L2 = 3,225 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 85,57 KN/m’

q1 = 10,26 KN/m’

Q1 = 16,62 KN/m’

Gambar bidang D :

83,79 KN

67,17 KN

17,05 KN

68,52 KN

x

3,225 - x

a = 1,620 m

b = 3,225 m

VB

VE

Mencari x :

x17,05 		= 3,225- x68,52

68,52 x 		= 54,99 – 17,05 x

68,52 x + 17,05 x	= 54,99

85,57 x		= 54,99

x			= 0,64 m

Mmaks 	= (VB * (a + x)) – MB – ((q1 *  a)*(1/2 * a + x)) – (P * x) – ((q2 * x) * (1/2 * x)

= (83,79 * (1,620 + 0,64)) – 18,63 – ((16,62) * (1/2 * (1,620 + 0,64)) – (50,12 * 0,64) – ((26,53 * 0,64) * (1/2 * 0,64))

= 189,47 kN.m

- As 4 (B-E)

q2 = 27,18 KN/m’

P1 = 71,69 KN

VE = 75,47 KN

VB = 100,55  KN

L2 = 3,225 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 87,67 KN/m’

q1 = 10,28 KN/m’

Q1 = 16,65 KN/m’

Gambar bidang D :

100,55 KN

83,9 KN

12,21 KN

75,47 KN

x

3,225 - x

a = 1,620 m

b = 3,225 m

VB

VE

Mencari x :

x12,21 		= 3,225- x75,47

75,47 x 		= 39,38 – 12,21 x

75,47 x + 12,21 x 	= 39,38

87,68 x		= 39,38

x			= 0,45 m

Mmaks 	= (VB * (a + x)) – MB – ((q1 *  a)*(1/2 * a + x)) – (P * x) – ((q2 * x) * (1/2 * x))

= (100,55 * (1,620 + 0,45)) – 22,07 – ((10,28 * 1,620) * (1/2 * (1,620 + 0,45)) – (71,69 * 0,45) – ((27,18 * 0,45) * (1/2 * 0,45))

= 133,82 kN.m

- As 6 (B-E)

q2 = 25,16 KN/m’

P2 = 39,31 KN

VE = 68,14 KN

VB = 122,50 KN

L3 = 2,770 m

L1 = 1,620 m

L = 4,845 m

Q2 = 11,45 KN/m’

q1 = 11,08 KN/m’

Q1 = 17,94 KN/m’

P1 = 47,74 KN

Q3 = 74,20 KN/m’

L2 = 0,455 m

q3 = 26,79 KN/m’

Gambar bidang D

122,50 KN

104,56 KN

56,82 KN

68,14 KN

c = 2,770 m

a = 1,620 m

b = 0,455 m

45,37 KN

6,06 KN

VB

VE

2,770 - x

x

Mencari x :

x6,06 		= 2,770 - x68,14

68,14 x 		= 16,77 – 6,06 x

68,14 x + 6,06 x 	= 16,77

74,2 x		= 16,77

x			= 0,23 m

Mmaks 	= (VB * (a + b + x)) – MB – ((q1 *  a)*(1/2 * (a + b + x))) – (P₁ * (b + x)) – (q₂ * b)*(1/2 * (b + x)) - (P₂ * x) - ((q₃ * x) * (1/2 * x))

= (100,55 * (1,620 + 0,455 + 0,23)) – 22,07 – ((11,08 * 1,620) * (1/2 * (1,620 + 0,455 + 0,23)) – (47,74 * (0,455 + 0,23)) – (25,16 * 0,455)*(1/2 * (0,455 + 0,23)) - (39,31* 0,23)) - ((26,79 * 0,23) * (1/2 * 0,23))

= 51,17 kN.m